- 2018中建材佳星玻璃（黑龙江)有限公司

- 自行监测方案

- 二零一八年

一、企业基本情况

| 1.法定代表人 | 汤李炜 |
| --- | --- |
| 2.曾用名 |  |
| 3.组织机构代码 | - |
| 4.社会信用代码 | 91230800725300748M |
| 5.方案审核地址 | 黑龙江省 省(自治区、直辖市) 佳木斯市 地区(市、州、盟) 县(区、市、旗) |
| 6.企业详细地址 | 黑龙江省 省(自治区、直辖市) 230800 地区(市、州、盟) 东风区 县(区、市、旗) 乡(镇) 黑龙江省佳木斯市东风区双合路6号 街(村)、门牌号 |
| 7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 130°26′30″ / 46°47′39″ |
| 8.联系方式 | 电话号码： 04546075166 联系人： 连庆生 传真号码： 04546075789 邮政编码： 154005 |
| 9.登记注册类型 | 国有企业 |
| 10.企业规模 | 1 大型 2 中型 √ 3 小型 4 微型 |
| 11.企业类别 | 工业企业 |
| 12.行业类别 | 行业名称： 平板玻璃制造 行业代码： 3041 |
| 13.建成投产时间 | 2011-01 |
| 14.所在流域 | 流域名称： 松花江流域 流域代码： AD-AF |
| 15.所在海域 | 海域名称： 海域代码： |

二、监测方案

废气监测方案

| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细破机 | 燃烧 | MF0095 | 废气监测点6 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 斗式提升机 | 燃烧 | MF0122 | 废气监测点21 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 细破机 | 燃烧 | MF0091 | 废气监测点15 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 细破机 | 燃烧 | MF0100 | 废气监测点10 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 斗式提升机 | 燃烧 | MF0129 | 废气监测点19 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 粗破机 | 燃烧 | MF0090 | 废气监测点9 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 筛分机 | 燃烧 | MF0109 | 废气监测点16 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 筛分机 | 燃烧 | MF0108 | 废气监测点20 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 斗式提升机 | 燃烧 | MF0128 | 废气监测点8 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 筛分机 | 燃烧 | MF0110 | 废气监测点17 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 粗破机 | 燃烧 | MF0089 | 废气监测点11 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 细破机 | 燃烧 | MF0093 | 废气监测点11 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 斗式提升机 | 燃烧 | MF0112 | 废气监测点13 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 斗式提升机 | 燃烧 | MF0114 | 废气监测点9 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 带式输送机 | 燃烧 | MF0071 | 废气监测点18 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 带式输送机 | 燃烧 | MF0071 | 废气监测点14 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 斗式提升机 | 燃烧 | MF0115 | 废气监测点6 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 玻璃熔窑 | 燃烧 | MF0027 | 废气监测点1 | 汞 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 参考GB/T 16157 | 智能双烟路烟气采样器 |
| 玻璃熔窑 | 燃烧 | MF0027 | 废气监测点1 | 砷 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 657-2013 | 智能双烟路烟气采样器 |
| 玻璃熔窑 | 燃烧 | MF0027 | 废气监测点1 | 铅 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 685-2014 | 智能双烟路烟气采样器 |
| 玻璃熔窑 | 燃烧 | MF0027 | 废气监测点1 | 铬 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 657-2013 | 智能双烟路烟气采样器 |
| 玻璃熔窑 | 燃烧 | MF0027 | 废气监测点1 | 镍 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ/T 63.1-2001 | 智能双烟路烟气采样器 |
| 玻璃熔窑 | 燃烧 | MF0027 | 废气监测点1 | 镉 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ/T 64.1-2001 | 智能双烟路烟气采样器 |
| 玻璃熔窑 | 燃烧 | MF0027 | 废气监测点1 | 锌 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 参考GB/T 16157 | 智能双烟路烟气采样器 |
| 玻璃熔窑 | 燃烧 | MF0027 | 废气监测点1 | 氟化物 | 上限：5.5mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001 | 智能双烟路烟气采样器 |
| 玻璃熔窑 | 燃烧 | MF0027 | 废气监测点1 | 二氧化硫 | 上限：400mg/m3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 |  | TGH-YX型烟气排放连续监测系统 |
| 玻璃熔窑 | 燃烧 | MF0027 | 废气监测点1 | 氮氧化物 | 上限：700mg/m3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 |  | TGH-YX型烟气排放连续监测系统 |
| 玻璃熔窑 | 燃烧 | MF0027 | 废气监测点1 | 氯化氢 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法HJ 548-2016代替HJ 548-2009 | 智能双烟路烟气采样器 |
| 玻璃熔窑 | 燃烧 | MF0027 | 废气监测点1 | 颗粒物 | 上限：50mg/m3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 |  | TGH-YX型烟气排放连续监测系统 |
| 玻璃熔窑 | 燃烧 | MF0027 | 废气监测点1 | 林格曼黑度 | 上限：1级 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 | 测烟望远镜 |
| 筛分机 | 燃烧 | MF0101 | 废气监测点19 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 筛分机 | 燃烧 | MF0103 | 废气监测点3 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 斗式提升机 | 燃烧 | MF0118 | 废气监测点17 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 细破机 | 燃烧 | MF0094 | 废气监测点9 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 带式输送机 | 燃烧 | MF0056 | 废气监测点7 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 |  | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 带式输送机 | 燃烧 | MF0056 | 废气监测点7 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 斗式提升机 | 燃烧 | MF0116 | 废气监测点20 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 筛分机 | 燃烧 | MF0102 | 废气监测点12 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 粗破机 | 燃烧 | MF0088 | 废气监测点13 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 筛分机 | 燃烧 | MF0107 | 废气监测点6 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 筛分机 | 燃烧 | MF0105 | 废气监测点5 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 投料机 | 工艺过程 | MF0028 | 废气监测点4 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 窑头料仓 | 工艺过程 | MF0066 | 废气监测点9 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 斗式提升机 | 燃烧 | MF0111 | 废气监测点15 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 斗式提升机 | 燃烧 | MF0121 | 废气监测点5 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 混合机 | 燃烧 | MF0074 | 废气监测点18 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 斗式提升机 | 燃烧 | MF0120 | 废气监测点10 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 筛分机 | 燃烧 | MF0104 | 废气监测点10 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 细破机 | 燃烧 | MF0099 | 废气监测点12 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 筛分机 | 燃烧 | MF0106 | 废气监测点2 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 细破机 | 燃烧 | MF0097 | 废气监测点16 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 斗式提升机 | 燃烧 | MF0127 | 废气监测点3 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 细破机 | 燃烧 | MF0098 | 废气监测点17 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 带式输送机 | 燃烧 | MF0072 | 废气监测点9 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 混合机 | 工艺过程 | MF0073 | 废气监测点18 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 投料机 | 工艺过程 | MF0029 | 废气监测点11 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 斗式提升机 | 燃烧 | MF0119 | 废气监测点12 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 细破机 | 燃烧 | MF0096 | 废气监测点20 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 斗式提升机 | 燃烧 | MF0113 | 废气监测点11 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 斗式提升机 | 燃烧 | MF0117 | 废气监测点16 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |
| 粗破机 | 燃烧 | MF0087 | 废气监测点15 | 颗粒物 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 |

废水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水监测点1 | 总磷（以P计） | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 |
| 废水监测点1 | 氨氮（NH3-N） | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1天 | 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 536-2009 |
| 废水监测点1 | 五日生化需氧量 | 上限：300mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 |
| 废水监测点1 | 动植物油 | 上限：100mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996 |
| 废水监测点1 | pH值 | 上限：9无量纲 下限：6无量纲 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1天 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |
| 废水监测点3 | pH值 | 上限：9无量纲 下限：6无量纲 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |
| 废水监测点3 | 总磷（以P计） | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 |
| 废水监测点2 | 氨氮（NH3-N） | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1天 | 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 536-2009 |
| 废水监测点1 | 化学需氧量 | 上限：500mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1天 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB 11914-1989 |
| 废水监测点2 | 化学需氧量 | 上限：500mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1天 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB 11914-1989 |
| 废水监测点3 | 化学需氧量 | 上限：500mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB 11914-1989 |
| 废水监测点1 | 悬浮物 | 上限：400mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1天 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
| 废水监测点1 | 石油类 | 上限：20mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996 |
| 废水监测点2 | 石油类 | 上限：20mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1天 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996 |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 颗粒物 | 上限：50mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
| 氨罐区周边 | 氨 | 上限：5.0mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 |

周边环境监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、企业在线监测设备信息

自动监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| TGH-YX型烟气排放连续监测系统 |  | 宇星科技（深圳）发展有限公司 |
| TGH-YX型烟气排放连续监测系统 |  | 宇星科技深圳（发展）有限公司 |

手工监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| ７７０分析仪 | ７７０ | 北京华夏科创有限公司 |
| ７２３可见光分光仪 | ７２３ | 天津冠泽科技有限公司 |
| 红外分光测油仪 | ＯＩＬ ４６０型 | 北京华夏科创有限公司 |
| 空气／智能TSP综合采样器 | ２０５０ | 青岛崂山应用技术研究所 |
| 自动烟尘（气）测试仪 | 3012H | 青岛崂山应用技术研究所 |
| 智能双烟路烟气采样器 | 3072 | 青岛崂山应用技术研究所 |
| 723可见光分光仪 | 723 | 天津冠泽科技有限公司 |
| PH计 | PHS-3C | 上海仪电科学仪器股份有限公司 |
| 7７０分析仪 | ７７０ | 北京华夏科创有限公司 |
| 测烟望远镜 | 3012H | 青岛崂山应用技术研究所 |
| 电子天平 | ME１０４E | 梅特勒托利多仪器公司 |
| 723可见光分光仪 | ７２３ | 天津冠泽科技有限公司 |

四、企业治理设施

废气治理设施

| 设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

废水治理设施

| 设施名称 | 处理方法 | 处理能力 | 处理工艺 | 总投资额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |